| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дефектный акт |  |  |  |
| Благоустройство квартала железнодорожников |  |  |  |
|  |  |  | Количество |
| № |  | Ед. | единиц по |
| п/п | Наименование работ | изм. | проектным |
|  |  |  | данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тротуары |  |  |
| 1 | Установка бортовых камней бетонных:при других видах покрытий | 100 м | 27,1 |
| 2 | Камни бортовые БР 100-30-18 объем 0, 052 м3 | шт | 1700 |
| 3 | Камни бортовые БР 100-20-8 объем 0, 016 м3 | шт | 1010 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 | 21,84 |
| 5 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см | 100 м2 | 21,84 |
|  | Расширение проездов |  |  |
| 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 5(0,5-0, 63)м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6 |
| 7 | Перевозка груза 1 класса до 3 км | т | 1020 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:из песка | 100 м3 | 1,8 |
| 9 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм:однослойных | 1000 м2 | 1,2 |
|  | Выемка лишнего грунта (14700м2) |  |  |
| 10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 4,41 |
| 11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 5(0,5-0, 63)м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,41 |
| 12 | Перевозка груза 1 класса до 3 км | т | 7497 |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:из песка | 100 м3 | 14,7 |
|  | Каналы |  |  |
| 14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,48 |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,2 |
| 16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 5(0,5-0, 63)м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,12 |
| 17 | Перевозка груза 1 класса до 3 км | т | 1050 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:из щебня | 100 м3 | 0,16 |
| Составил гл. инженер МУП "УКС администрации г.Кинеля" С.Г.Федюкин |  |  |  |